🌱 ORTO DIGITALE

Specifica Tecnica ad Alto Livello — v1.1

Sistema di monitoraggio e irrigazione automatica per orto residenziale

Aprile 2026

Changelog rispetto a v1.0

- Retention dati InfluxDB aggiornata da 90 a 120 giorni

- Aggiunta Parte 6: Archivio dati fuori retention (export CSV mensile schedulato)

- Tabella parametri espansa con parametri relativi all'archivio

- Tabella rischi aggiornata con rischi specifici del meccanismo di archivio

- Ordine di sviluppo aggiornato con Step 6 per il job di archivio

- Fuori scope v1.0 aggiornato: esplicitato che upload cloud archivio è escluso

# 1. Contesto e Obiettivo

L'orto è un appezzamento residenziale di circa 40 m² (4–5 m × 10 m), composto da tre aiuole parallele. L'obiettivo è realizzare un sistema completamente locale (no cloud) per:

- Misurare in continuo l'umidità del suolo su tutte e tre le aiuole

- Aprire e chiudere automaticamente l'irrigazione in base alle soglie rilevate

- Visualizzare i dati storici e lo stato del sistema su una dashboard

- Ricevere alert su eventi anomali (sensore scarico, dato mancante, ecc.)

L'intera infrastruttura gira su un Raspberry Pi 5 già presente in casa, senza dipendenze da servizi cloud esterni.

# 2. Architettura del Sistema

## 2.1 Schema a blocchi

| Livello | Componente | Protocollo/Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Sensing | 6× Ecowitt WH51 (sensori umidità) | RF 868 MHz → GW3000 |
| Gateway | Ecowitt GW3000 | WiFi/LAN → MQTT locale |
| Edge | Raspberry Pi 5 — Mosquitto | MQTT broker locale |
| Storage | Raspberry Pi 5 — InfluxDB 2.x | API HTTP locale |
| Logica | Raspberry Pi 5 — Node-RED | Flows MQTT + InfluxDB |
| Attuazione | SONOFF SWV (valvola Zigbee) | Zigbee → Zigbee2MQTT |
| Visualizzazione | Raspberry Pi 5 — Grafana | Browser LAN |

## 2.2 Flusso dati principale

WH51 (×6) → [RF 868MHz] → GW3000 → [MQTT] → Mosquitto → Node-RED → InfluxDB → Grafana

La logica di controllo in Node-RED legge da InfluxDB ogni 5 minuti, valuta le soglie e, se necessario, pubblica il comando di apertura/chiusura valvola su Zigbee2MQTT.

# 3. Specifiche Hardware

| Componente | Modello | Qt. | Funzione | Note |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensore umidità suolo | Ecowitt WH51 | 6 | Misura umidità 0–100% | 2 per aiuola, RF 868MHz, batterie AA |
| Gateway RF/MQTT | Ecowitt GW3000 | 1 | Riceve RF, pubblica MQTT | WiFi+LAN, SD card buffer, modello attuale |
| Edge server | Raspberry Pi 5 | 1 | Host stack software | Esistente |
| Valvola smart | SONOFF SWV | 1 | Apre/chiude flusso acqua | Zigbee, si avvita su rubinetto esterno |
| Coordinator Zigbee | Sonoff ZBDongle-P | 1 | Bridge Zigbee → USB RPi5 | ~15€, plug & play con Zigbee2MQTT |

## 3.1 Posizionamento sensori WH51

- Aiuola 1 (sinistra): sensore A @ 2m, sensore B @ 8m dall'ingresso acqua

- Aiuola 2 (centro): sensore C @ 2m, sensore D @ 8m dall'ingresso acqua

- Aiuola 3 (destra): sensore E @ 2m, sensore F @ 8m dall'ingresso acqua

## 3.2 Copertura RF

Distanza stimata sensori → GW3000: ~25 m con un muro intermedio. Il WH51 opera a 868 MHz con portata dichiarata 100 m in campo aperto. Un singolo muro riduce la portata del 30–50%, ma la distanza rimane nella finestra operativa. Posizionare il GW3000 il più vicino possibile alla parete verso il giardino (finestra o terrazza).

# 4. Stack Software (Raspberry Pi 5)

Tutti i servizi sono containerizzati tramite Docker Compose con restart policy always e volumi persistenti.

| Servizio | Immagine Docker | Porta | Ruolo |
| --- | --- | --- | --- |
| Mosquitto | eclipse-mosquitto:latest | 1883 | MQTT broker locale |
| InfluxDB | influxdb:2.x | 8086 | Time series database (retention 120gg) |
| Zigbee2MQTT | koenkk/zigbee2mqtt:latest | 8080 | Bridge Zigbee ↔ MQTT (accesso USB dongle) |
| Logica irrigazione | Da definire | — | Componente di automazione (tool da scegliere) |
| Visualizzazione | Da definire | — | Layer di presentazione dati (tool da scegliere) |

# 5. Parti Funzionali (Verificabili a Sé Stanti)

## Parte 1 — Acquisizione dati umidità

- I 6 sensori WH51 trasmettono via RF ogni ~60s al GW3000

- Il GW3000 pubblica su Mosquitto con topic: ecowitt/sensor/WH51_0X/soil_moisture

- Ogni messaggio contiene: valore umidità (%), tensione batteria (V), timestamp

Verifica: sottoscriversi al topic ecowitt/# e confermare ricezione di 6 topic distinti con dati coerenti.

## Parte 2 — Persistenza dati

- Node-RED si sottoscrive ai topic MQTT Ecowitt

- Scrive su InfluxDB: measurement soil_moisture, tag sensor_id e aiuola (1/2/3), field value (float %)

- Retention policy: 120 giorni

Verifica: iniettare messaggio MQTT mock, controllare record in InfluxDB via UI o CLI.

## Parte 3 — Controllo valvola

- Zigbee2MQTT gestisce il pairing e l'esposizione della valvola SWV come device MQTT

- Comando apertura: publish su zigbee2mqtt/SWV_valvola/set → {"state": "ON"}

- Comando chiusura: publish su zigbee2mqtt/SWV_valvola/set → {"state": "OFF"}

- Lo stato effettivo è riportato su zigbee2mqtt/SWV_valvola

Verifica: aprire/chiudere valvola manualmente via mosquitto_pub e confermare risposta fisica.

## Parte 4 — Logica di irrigazione

Da definire in dettaglio in una fase successiva. Ad alto livello la logica dovrà:

- Leggere periodicamente i valori di umidità dal database

- Valutare soglie configurabili per decidere quando irrigare

- Inviare il comando di apertura/chiusura alla valvola

- Registrare ogni evento di irrigazione per storico e analisi

Il tool di implementazione (Node-RED, script Python, o altro) è ancora da valutare.

## Parte 5 — Layer di Visualizzazione

Lo strumento e il dettaglio dei pannelli sono ancora da definire. I requisiti funzionali minimi del layer di visualizzazione sono:

- Visualizzare l'andamento dell'umidità nel tempo per ciascun sensore

- Mostrare lo stato corrente della valvola (aperta/chiusa)

- Mostrare lo storico degli eventi di irrigazione

- Segnalare anomalie: sensore offline, batteria scarica

Candidati da valutare: Grafana, Node-RED Dashboard, applicazione web custom.

## Parte 6 — Archivio dati fuori retention

Con una retention policy di 120 giorni, i dati più vecchi vengono automaticamente eliminati da InfluxDB. Questa parte definisce il meccanismo di export periodico per conservare lo storico a lungo termine.

Approccio: export schedulato mensile

Un job schedulato gira il primo giorno di ogni mese ed esporta il mese che ha appena superato i 90 giorni di anzianità, lasciando un buffer di sicurezza di 30 giorni rispetto alla soglia di cancellazione (120 giorni). Questo garantisce che nessun dato venga perso anche in caso di breve indisponibilità del sistema.

Formato di export

- Formato: CSV — leggibile da qualsiasi strumento, nessuna dipendenza

- Campi per riga: timestamp, sensor_id, aiuola, valore_umidità (%)

- Un file per mese, con naming convention: soil_moisture_YYYY-MM.csv

Struttura directory archivio

- Percorso radice: /mnt/archivio/orto/ oppure path configurabile

- Organizzazione: archivio/YYYY/MM/soil_moisture_YYYY-MM.csv

- Esempio: archivio/2026/04/soil_moisture_2026-04.csv

Destinazione storage

Per v1.0 la destinazione consigliata è un disco USB esterno collegato al RPi5 (mount dedicato). In alternativa, se presente in rete locale, un NAS offre maggiore ridondanza fisica. L'upload verso storage cloud è escluso dal perimetro v1.0.

Chi esegue il job

Il job di export può essere eseguito da un flow Node-RED dedicato con trigger temporale (primo giorno del mese, orario notturno), oppure da un cron job a livello di sistema operativo RPi5 che invoca direttamente l'API HTTP di InfluxDB. La seconda opzione è più leggera e indipendente da Node-RED.

Rischio residuo

Se il RPi5 rimane offline per più di 30 giorni consecutivi nel periodo in cui il job dovrebbe girare, i dati più anziani potrebbero essere cancellati prima dell'export. Mitigazione: il job esporta i dati con anzianità ≥ 90 giorni (non 119), mantenendo sempre un mese intero di buffer.

Verifica: simulare l'esecuzione manuale del job, controllare la presenza del file CSV atteso nella directory archivio e verificare la completezza dei record.

# 6. Parametri di Configurazione

| Parametro | Valore Default | Descrizione |
| --- | --- | --- |
| Soglia apertura | 40% | Umidità media sotto cui si irriga |
| Soglia chiusura | 65% | Umidità media sopra cui si chiude |
| Durata irrigazione | 15 min | Timeout massimo apertura valvola |
| Cooldown irrigazione | 4 ore | Minimo intervallo tra irrigazioni |
| Fascia oraria mattina | 06:00–08:00 | Finestra operativa mattutina |
| Fascia oraria sera | 19:00–21:00 | Finestra operativa serale |
| Polling logica | 5 minuti | Frequenza controllo umidità in Node-RED |
| Retention dati (hot) | 120 giorni | Policy InfluxDB — dati interrogabili in tempo reale |
| Export archivio | Mensile | Frequenza export CSV dei dati fuori retention |
| Buffer pre-cancellazione | 30 giorni | Margine di sicurezza: export a 90gg, cancellazione a 120gg |
| Destinazione archivio | Disco USB | Storage locale esterno al RPi5 per storico a lungo termine |

# 7. Limiti e Rischi Noti

| Rischio | Impatto | Mitigazione |
| --- | --- | --- |
| RPi5 offline | Alto | UPS USB opzionale per RPi5 |
| GW3000 offline | Alto | SD card su GW3000 salva localmente fino a recupero |
| Segnale RF debole | Medio | Avvicinare GW3000 alla parete verso giardino |
| Zigbee SWV fuori portata | Alto | Dongle con prolunga USB verso finestra |
| Zona irrigazione unica | Basso | Accettato in v1.0, espandibile in v2.0 |
| Batteria WH51 scarica | Medio | Alert Grafana + check semestrale |
| RPi5 offline durante export archivio | Medio | Export a 90gg lascia 30gg buffer prima della cancellazione a 120gg |
| Disco USB archivio pieno | Medio | Monitorare spazio disco; alert Grafana su soglia critica |

# 8. Ordine di Sviluppo Consigliato

| Step | Attività | Output verificabile |
| --- | --- | --- |
| 1 | Setup Docker Compose su RPi5 (Mosquitto + InfluxDB) | Broker e database up, UI accessibili in LAN |
| 2 | Integrazione GW3000 → MQTT → InfluxDB | 6 sensori visibili in InfluxDB |
| 3 | Pairing SONOFF SWV + Zigbee2MQTT | Valvola controllabile via MQTT |
| 4 | Definire e implementare logica di irrigazione | Ciclo completo automatico funzionante |
| 5 | Definire e implementare layer di visualizzazione | Dati e stato sistema consultabili |
| 6 | Implementare e testare job di archivio dati (Parte 6) | File CSV mensile presente su disco USB, record completi verificati |

# 9. Fuori Scope v1.0

- Irrigazione differenziata per aiuola (3 zone indipendenti)

- Integrazione con stazione meteo / pluviometro per inibizione in caso di pioggia

- App mobile dedicata

- Accesso remoto da fuori rete LAN

- Notifiche push / email

- Upload archivio CSV verso storage cloud

— Documento generato ad uso interno — Orto Digitale v1.1 —